Manual utilizare Xerox WorkCentre 3119

Informaţii generale

Acest capitol cuprinde instrucţiuni detaliate pentru configurarea echipamentului dumneavoastră.

Acest capitol include:

Setarea echipamentului

- Alegerea locaţiei

- Instalarea cartuşului de toner

- Încărcarea hârtiei

- Conexiuni

- Pornirea echipamentului

Configurarea sistemului echipamentului

- Meniurile tabloului de comandă

- Schimbarea limbii afişajului

- Utilizarea modurilor economice

Programul software al imprimantei

- Programul software livrat

- Caracteristicile driver-ului imprimantei

- Cerinţele sistemului

Configurarea echipamentului

Informaţii suplimentare

Puteţi găsi informaţii referitoare la setarea şi folosirea echipamentului în următoarele surse, imprimate sau în format electronic.

| Ghid de instalare rapidă | Conţine informaţii despre configurarea echipamentului. Respectaţi instrucţiunile din ghid pentru a pregăti echipamentul. |
| --- | --- |
| Ghidul de utilizare online | Conţine instrucţiuni detaliate pentru utilizarea completă a caracteristicilor echipamentului dumneavoastră, precum şi informaţii referitoare la întreţinerea echipamentului, depanare şi instalarea accesoriilor. Acest ghid de utilizare cuprinde şi o Secţiune Software cu informaţii despre cum puteţi imprima documente pe acest echipament în diverse sisteme de operare şi cum să folosiţi programele software livrate. NOTĂ: Puteţi accesa ghidurile de utilizare în alte limb din fişierul Manual inclus pe CD-ul cu driver-ul imprimantei. |
| Asistenţă pentru driver-ul imprimantei | Vă oferă asistenţă pentru proprietăţile driver-ului imprimantei şi instrucţiuni pentru setarea proprietăţilor pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de asistenţă pentru driver-ul imprimantei, apăsaţi Help în căsuţa de dialog a proprietăţilor imprimantei. |
| Site-ul Xerox | Dacă aveţi acces la Internet, puteţi dispune de asistenţă, suport, drivere de imprimantă, manuale şi informaţii referitoare la comenzi pe site-ul Xerox: www.xerox.com. |

Alegerea locaţiei

Alegeţi un loc stabil, plat, care să permită o bună circulaţie a aerului. Rezervaţi spaţiu suplimentar pentru deschiderea capacelor şi a tăvilor.

Zona trebuie să fie bine aerisită şi departe de lumina directă a soarelui sau de surse de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezaţi echipamentul în apropierea marginii biroului sau a mesei dumneavoastră.

Spaţiu liber

- Faţă: 482.6 mm (spaţiu suficient pentru scoaterea tăvii de hârtie)

- Spate: 100 mm (spaţiu suficient pentru aerisire)

- Dreapta: 100 mm (spaţiu suficient pentru aerisire)

- Stânga: 100 mm (spaţiu suficient pentru aerisire)

Instalarea cartuşului de toner

- Deschideţi capacul din faţă.

- Scoateţi cartuşul de toner din ambalaj. Nu folosiţi cuţite sau alte obiecte ascuţite care ar putea zgâria cilindrul cartuşului de toner.

- Rotiţi cartuşul de toner de 5, 6 ori pentru a egaliza tonerul în cartuş. Rotirea cartuşului de toner asigură obţinerea unui maxim de copii dintr-un cartuş.

- Îndepărtaţi hârtia care protejează cartuşul de toner.

NOTĂ: Dacă vă pătaţi hainele cu toner, ştergeţi-le cu o cârpă uscată şi spălaţi-le cu apă rece. Apa fierbinte va fixa tonerul in materialul hainelor dumneavoastră.

ATENŢIE:

- Pentru a evita defecţiunile, nu ţineţi cartuşul de toner în lumină mai mult de câteva minute. Acoperţi-l cu hârtie, dacă este expus mai mult timp.

- Nu atingeţi partea verde a cartuşului de toner. Folosiţi mânerul cartuşui de toner pentru a evita contactul cu această zonă.

- Ţineţi cartuşul de toner de mâner. Introduceţi-l uşor în locul destinat în interiorul echipamentului.

- Indexurile din ambele părţi ale cartuşului de toner şi şanţurile corespunzătoare din echipament vor direcţiona cartuşul de toner în poziţia corectă până când se va fixa complet.

1. Şanţuri

2. Indexuri

- Închideţi capacul din faţă. Asiguraţi-vă că acesta este bine închis.

NOTĂ: Când imprimaţi text la o acoperire de 5%, durata de viaţă a cartuşului de toner asigură aproximativ 3.000 de pagini (1.000 de pagini pentru cartuşul de toner livrat odată cu echipamentul).

Încărcarea hârtiei

Tava de intrare a hârtiei are o capacitate de maxim 250 coli de hârtie normală de 75 g/mp

- Deschideţi tava de intrare a hârtiei şi scoateţi-o din maşină.

- Răsfoiţi marginile topului de hârtie pentru a separa paginile. Aşezaţi topul pe o suprafaţă plată pentru a-l egaliza.

- Introduceţi topul de hârtie în tavă, aşezând partea ce urmează a fi imprimată cu faţa în jos.

NOTĂ: Dacă doriţi să încărcaţi hârtie de dimensiuni diferite, trebuie să reglaţi ghidajele de hârtie. Pentru detalii, vezi pagina 2.4.

- Respectaţi marcajul limitei de hârtie prevăzut pe ambii pereţi interiori ai tăvii de hârtie. Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocarea hârtiei.

- Introduceţi şi împingeţi tava de hârtie înapoi în maşină.

NOTĂ: După ce aţi încărcat hârtia, trebuie să setaţi echipamentul pentru tipul şi dimensiunea de hârtie încărcată. Vezi pagina 3.6 pentru copiere sau Secţiunea Software pentru imprimare – PC. Setările făcute din driver-ul imprimantei au prioritate faţă de setările efectuate pe tabloul de comandă.

Schimbarea dimensiunii hârtiei în tava de intrare a hârtiei

Pentru a încărca dimensiuni mai lungi de hârtie, cum ar fi hârtia cu dimensiune Legal, trebuie să reglaţi ghidajele de hârtie pentru a extinde tava de intrare a hârtiei.

- După ce aţi apăsat şi deschis dispozitivul de închidere al ghidajului, scoateţi ghidajul de lungime al hârtiei pentru a extinde complet tava de intrare a hârtiei.

- După ce aţi introdus hârtia în tavă, strângeţi ghidajul frontal de lungime şi împingeţi-l până când atinge marginea topului de hârtie.

Pentru hârtia cu dimensiuni mai mici decât Letter, reglaţi ghidajul frontal de lungime astfel încât să atingă topul de hârtie.

- Strângeţi ghidajul de lăţime, ca în imagine şi împingeţi-l spre topul de hârtie până când atinge topul.

NOTE:

- Nu împingeţi ghidajul de lăţime peste limita recomandată. Hârtia se poate îndoi.

- Dacă nu reglaţi ghidajul de lăţime, hârtia se poate bloca.

Conexiuni

- Conextaţi un cablu USB în conectorul USB al echipamentului

- Conectaţi celălalt capăt al cablului în portul USB al computerului dumneavoastră. Consultaţi Ghidul de utilizare al computerului, dacă aveţi nevoie de ajutor.

NOTĂ: Pentru conexiunea USB, echipamentul este prevăzut cu două moduri USB: Rapid şi Încet. Modul Rapid este cel implicit. Unii utilizatori de computere pot avea probleme cu funcţia USB în modul implicit. În acest caz, selectaţi modul Încet pentru a obţine rezultatele dorite. Pentru mai multe detalii referitoare la schimbarea modului USB, vezi pagina 9.7.

Pornirea echipamentului

- Introduceţi un capăt al cablului de alimentare livrat în mufa de alimentare a echipamentului şi celălalt capăt într-o priză de curent alternativ împământată.

- Apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni echipamentul. Mesajul “Warming up please wait” apare pe afişaj, indicând că echipamentul este pornit.

Pentru a vizualiza textul afişajului în altă limbă, vezi pagina următoare.

ATENŢIE:

- Zona cuptorului de sub capacul din spate al echipamentului dumneavoastră se închinge în timpul utilizării. Aveţi grijă să nu vă ardeţi în timp ce operaţi în această zonă.

- Nu dezasamblaţi echipamentul în timp ce este alimentat cu electricitate. Este posibil să suferiţi un şoc electric.

Configurarea sistemului echipamentului

Meniurile tabloului de comandă

Tabloul de comandă oferă acces la diverse meniuri pentru setarea echipamentului sau folosirea funcţiilor echipamentului. Acestea pot fi accesate prin apăsarea butonului .

Faceţi referire la următoarea schemă.

Micşoare/Mărire

Contrast

Tipul original

Copiere specială – Off, Clone, Auto Fit, ID Card Copy, 2 UP, Poster

Economisirea tonerului

Setarea hârtiei – Dimensiunea hârtiei, Tipul hârtiei

Configurare copiere – Default-Change, Timeout

Raportare

Configurarea echipamentului – Limba, Economisirea electricităţii, Modul USB

Întreţinere – Curăţarea cilindrului, Resetarea configurării

Schimbarea limbii afişajului

Pentru a schimba limba care apare pe tabloul de comandă, urmaţi aceşti paşi:

- Apăsaţi butonul până când apare Machine Setup în partea superioară a afişajului.

- Apăsaţi butonul  când apare Language.

- Apăsaţi butonul scroll ( < sau > ) pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi butonul .

- Apăsaţi butonul pentru a reveni în modul de aşteptare.

Folosirea modurilor economice

Modul economic al tonerului

Modul economic al tonerului permite echipamentului dumneavoastră să consume mai puţin toner pe fiecare pagină. Activarea acestui mod creşte durata de viaţă a cartuşului de toner cu mult peste cea oferită de modul normal, dar reduce calitatea imprimării.

- Apăsaţi butonul  până când apare Toner Save în partea superioară a afişajului.

- Apăsaţi butonul scroll ( < sau > ) până când apare On şi apăsaţi butonul .

NOTĂ: În cazul imprimării – PC, puteţi opri sau porni modul economic al tonerului din proprietăţile imprimantei. Vezi Secţiunea Software.

Modul economic al electricităţii

Modul economic al electricităţii permite echipamentului dumneavoastră să reducă consumul de electricitate când nu este în funcţiune. Puteţi porni acest mod şi selecta timpul de aşteptare al echipamentului după executarea unei comenzi, înainte să treacă la un statut de alimentare redusă.

- Apăsaţi butonul  până când apare Machine Setup în partea superioară a afişajului.

- Apăsaţi butonul scroll ( < sau > ) până când apare Power Save şi apăsaţi butonul .

- Apăsaţi butonul scroll ( < sau > ) până când apare On appears şi apăsaţi butonul .

- Apăsaţi butonul scroll ( < sau > ) pentru a selecta setarea timpului şi apăsaţi butonul .

- Apăsaţi butonul  pentru a reveni în modul de aşteptare.

Programele software ale imprimantei

Programele software livrate

Trebuie să instalaţi programele software ale imprimantei folosind CD-ul cu driver-ele imprimantei, după ce aţi setat echipamentul şi l-aţi conectat la computer. Pentru detalii, vezi Secţiunea Software.

CD-ul cu driverele imprimantei conţine următoarele programe software:

Programe pentru windows

Pentru a folosi echipamentul ca imprimantă şi scaner în Windows, trebuie să instalaţi driver-ul MFP. Puteţi instala una sau toate componentele următoare:

- Driver-ul imprimantei – Folosiţi acest driver pentru a profita la maximum de caracteristicile imprimantei dumneavoastră.

- Driver-ul scanerului – Driver-ul TWAIN şi Windows Image Acquisition (WIA) este disponibil pentru scanarea documentelor cu echipamentul dumneavoastră.

- ControlCentre – Folosiţi acest program pentru a crea intrări în agenda de telefon. Deci puteţi actualiza versiunea firmware-ului echipamentului.

Driver pentru sistemul Linux

Puteţi imprima şi cana în sistemul Linux, folosind echipamentul dumneavoastră. Pentru informaţii despre instalarea driver-ului imprimantei în sistemul Linux, vezi Secţiunea Software.

Driver-ul imprimantei pentru sistemul Macintosh

Puteţi imprima şi cana în sistemul Macintosh, folosind echipamentul dumneavoastră. Pentru informaţii despre instalarea driver-ului imprimantei în sistemul Macintosh, vezi Secţiunea Software.

Caracteristicile driver-ului imprimantei

Driverele imprimantei dumneavoastră suportă următoarele caracteristici standard:

- Selectarea sursei de hârtie

- Dimensiunea hârtiei, orientarea şi tipul media

- Numărul de copii

Următorul tabel cuprinde caracteristicile suportate de driverele imprimantei dumneavoastră.

| Caracteristică | Driver-ul imprimantei |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Win 98/Me/ 2000/XP | Macintosh | Linux |
| Economisire de toner | Da | Nu | Da |
| Opţiunea calităţii imprimării | Da | Da | Da |
| Imprimare de postere | Da | Nu | Nu |
| Mai multe pagini pe o coală (N-up) | Da | Da | Da (2,4) |
| Adaptată imprimării de pagini | Da | Nu | Da |
| Mărire-micşorare | Da | Da | Da |
| Filigran | Da | Nu | Nu |
| Suprapunere | Da | Nu | Nu |
| Opţiunea fonturilor TrueType | Da | Nu | Nu |

NOTĂ: Caracteristica Suprapunere nu este suportată în NT 4.0.

Cerinţele sistemului

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dumneavoastră îndeplineşte cerinţele minime.

| Element | Cerinţe |  | Soluţii recomandate |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem de operare | Windows 98/Me/2000/XP |  |  |
| Procesor | Windows 98/Me/2000 | Pentium II 400 MHz sau mai mult | Pentium III 933 MHz |
|  | Windows XP | Pentium III 933 MHz sau mai mult | Pentium IV 1 GHz |
| Memorie RAM | Windows 98/Me/2000 | 64 MB sau mai mult | 128 MB |
|  | Windows XP | 128 MB sau mai mult | 256 MB |
| Spaţiu liber pe hard-disk | Windows 98/Me/2000 | 300 MB sau mai mult | 1 GB |
|  | Windows XP | 1 GB sau mai mult | 5 GB |
| Internet Explorer | 5.0 or higher |  |  |

NOTĂ: Pentru Windows 2000/XP, utilizatorii cu drept de administrare pot instala programul software.